《阿克陶县地质灾害防治“十五五”规划（2026-2030年）（草案）》

征求意见搞

（2026—2030年）

阿克陶县自然资源局

二〇二五年十一月

目  录

前  言	1

一、现状与防治形势	2

（一）自然地理	2

（二）行政区划	2

（三）气象水文	3

（四）地形地貌	4

（五）地质灾害现状概况及特征	4

（六）“十四五”防治成效	9

（七）“十五五”防治形势	14

二、总体要求	17

（一）指导思想	17

（二）基本原则	17

（三）规划目标	19

三、易发区和重点防治区	21

（一）易发区	21

（二）重点防治区	22

四、防治工作任务	24

（一）地质灾害调查评价工作	24

（二）提升完善地质灾害监测预警体系建设	25

（三）地质灾害综合治理工程	26

（四）持续提升地质灾害能力建设	28

五、保障措施	29

（一）组织保障	29

（二）制度保障	29

（三）资金保障	30

（四）人才保障	30

（五）社会保障	31

前  言

为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要指示精神，全面落实自治区党委、自治区人民政府关于提高自然灾害防治能力的工作部署，坚持人民至上、生命至上，加快构建科学高效的地质灾害防治体系，有效防范地质灾害风险，最大限度避免和减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程保驾护航，服务保障阿克陶县社会经济高质量发展。依据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治“十五五”规划》、《克孜勒苏柯尔克孜自治州地质灾害防治“十五五”规划》、《阿克陶县国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》等法规政策，制定本规划。

《新疆阿克陶县地质灾害防治“十五五”规划》（以下简称《规划》）是全州地质灾害防治“十五五”规划体系的重要组成部分，是着力防范化解地质灾害风险挑战、提升地质灾害防治工作服务经济社会高质量发展能力和水平的重要手段，是依法开展、监督本县地质灾害防治工作的重要依据，是指导各乡（镇、场）积极防范、科学应对、高效处置各类突发地质灾害事件的重要遵循。对阿克陶县地质灾害防治工作具有十分重要的意义。

《规划》对象：崩塌、泥石流、滑坡等地质灾害。

《规划》基准年：2025年。

《规划》期：2026—2030年。

《规划》适用范围：阿克陶县所辖行政区范围。

一、现状与防治形势

（一）自然地理

阿克陶县位于东经73°26′05″～76°43′31″，北纬37°41′28″～39°29′55″之间，地处祖国西部边陲，新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东麓，塔里木盆地西缘。阿克陶县西部、西南部分别与吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦共和国接壤，边境线长380多千米。北部与乌恰县和疏勒县为邻，东北部以岳普湖河为界与疏勒县、新疆生产建设兵团农三师四十一团场隔河相望，东部与英吉沙县、莎车县相连，南部与塔什库尔干塔吉克自治县相接。县城距乌鲁木齐市1535千米，距阿图什市103千米，距喀什市37千米。

（二）行政区划

阿克陶县行政隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州管辖，共辖5镇（阿克陶镇、奥依塔克镇、玉麦镇、克孜勒陶镇、恰尔隆镇）、7乡（皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、布伦口乡、木吉乡、塔尔塔吉克族乡），另辖3个乡级单位（托尔塔依农场、原种场、克孜勒苏柯尔克孜自治州林场）。阿克陶县境内多山，山地面积占县域总面积的96.4%，平原区则占总面积的1.68％，少量的戈壁、荒漠占总面积的1.92％，地势西南高、东北低，截然分为平原农区与山间牧区两部分。县境内河流属塔里木河流域，多发源于昆仑山脉、帕米尔高原上，由西南山区向东北平原而流，有木吉河、依格孜牙河、康西瓦河、喀拉塔什河等水系，地表水较为丰富。阿克陶县气候和自然环境复杂多变，构造与地震活动强烈，叠加人类工程活动影响，地质灾害易发、多发、频发，是新疆地质灾害发育、危害较严重的县之一。

（三）气象水文

阿克陶县平原地带，海拔1180—1500米，属暖温带极干旱气候区，四季分明，光照充足，昼夜温差大，无霜期长；海拔1500米以上的广大山区，属寒温带高原寒带干旱气候区，无明显的四季之分，仅有寒暖两季之别。根据位于平原地带的阿克陶县气象站观测数据：年平均气温为0.08℃，年平均气温最低-2.0℃（2017年），最高1.9℃（2015年），极端最高气温为39.4℃，出现在1971年7月11日，极端最低气温为-27.4℃，出现在1975年12月11日；多年平均降水量约为10.21mm，年最大降水量17.3mm（2018年），年最少降水量5.3mm（2020年），一日最大降水量51.9mm，出现在2004年5月1日；多年平均日照时长约为224.91h。开春期为2月23日，入冬期为11月25日，每年的无霜期约为163天，大风日数11.9天，雷暴日数15.0天，浮尘日数41.7天。

县域山地地带属东帕米尔高原，海拔多在4000m以上，寒冷多雪，气温常年在0℃以下。山区积雪面积790km2，冰川面积600km2。常年积雪，冰川融化形成众多河流、湖泊，并有众多泉水溢出，因此地表水较为丰富。全区河川地表水总径流量28.236×108m3/a，其中山区河川径流量26.676×108m3/a，泉水为1.56×108m3/a。

县域内河流均属内陆河流，系塔里木河流域。共有5大水系13支主要河流：①叶尔羌河水系：塔什库尔干河，帕斯热瓦提河，恰尔隆河；②依格孜牙河水系：依格孜牙河，青干河；③汗铁力克河水系：汗铁力克河，卡拉塔什河，其木干河；④盖孜河水系：盖孜河，奥依塔克河，康西瓦尔河；⑤玛尔坎苏河水系：玛尔坎苏河、卡拉尔特河。

县域内共有大小湖泊8处，大部分分布在布伦口乡境内，均属淡水高原湖。比较大的湖泊有喀拉库勒湖、布伦库勒湖、特勒库木库勒湖、恰克尔艾格勒库勒湖，湖面面积共有20.5km2。

（四）地形地貌

阿克陶县海拔范围1180～7719m，总的地形特点是山地多，平原少，西南高而东北低。山地面积占总面积的96.4％，平原区则占总面积的1.68％，少量的戈壁、荒漠占总面积的1.92％。东北部为绿洲平原，多为农田、林带、植被等覆盖，海拔在1180～1500m之间。县域绝大部分为山区，由东帕米尔高原和少部分的西昆仑山脉组成，海拔一般在4000～5000m之间。西北部为昆盖山脉，海拔一般在5000～5800m，西南部是萨雷阔勒岭，海拔多在4500m以上；中部有著名的山脉：公格尔山，海拔7719m，公格尔九别峰海拔7530m，慕士塔格峰海拔7546m。这里常年白雪皑皑，多为冰川所覆盖，人类活动及植被稀少。

根据内外营力作用及地貌特征、地形的绝对和相对高度，将阿克陶县的地貌类型划分为侵蚀、剥蚀构造山地，构造剥蚀低山丘陵和堆积平原3个一级地貌单元和5个二级地貌单元；依据阿克陶县地貌形态成因，可划分为5个二级地貌单元：高山、极高山区（Ⅰ1）、中山区（Ⅰ2）、低山丘陵区（Ⅱ）、细土平原区（Ⅲ1）、高山谷盆区（Ⅲ2）。

（五）地质灾害现状概况及特征

据不完全统计，2010-2025年阿克陶县共发生地质灾害61起，其中泥石流43起，崩塌16起，滑坡2起，多为中巴公路-布伦口乡沿线，克孜勒陶镇、阿克塔拉牧场、恰尔隆镇、塔尔乡等山区乡（镇、场）也时有发生，直接经济损失超过450万元，受威胁人口总计5274人，受威胁财产总计43800.63万元。

据近几年开展的地质灾害更新调查、地质灾害风险普查、地质灾害危险性评估、历年巡查、检查及应急调查资料统计，截至2025年，全县共分布各类地质灾害隐患点510处，重要地质灾害隐患点56处，一般地质灾害隐患点454处：其中崩塌200处，占地质灾害点总数的39.22%；泥石流302处，占地质灾害点总数的59.22%；滑坡8处，占地质灾害点总数的1.56%。各乡（镇、场）地质灾害点类型及分布情况统计见表1-1，重要地质灾害隐患点见表1-2。

表1-1 地质灾害类型及分布情况统计表

| 乡（镇、场） | 面积 | 地质灾害点 |  |  | 合计 | 占总数百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 |  | % |
| 木吉乡 | 6958 | 15 | 0 | 31 | 46 | 9.02% |
| 布伦口乡 | 5705 | 71 | 2 | 83 | 156 | 30.59% |
| 克孜勒陶镇 | 5968 | 40 | 6 | 90 | 136 | 26.67% |
| 恰尔隆镇 | 2505 | 28 | 0 | 41 | 69 | 13.53% |
| 塔尔乡 | 940 | 29 | 0 | 16 | 45 | 8.82% |
| 奥依塔克镇 | 888 | 17 | 0 | 30 | 47 | 9.22% |
| 巴仁乡 | 820 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.16% |
| 玉麦乡 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮拉勒乡 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克陶镇 | 100.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加马铁力克乡 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀热开其克乡 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔塔依农场 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克州种羊场 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原种场 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 25062 | 200 | 8 | 302 | 510 | 1 |

表1-2 重要地质灾害隐患点统计表

| 序号 | 野外编号 | 名称 | 灾害类型 | 险情等级 | 威胁财产（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC002X | 小锰矿矿区崩塌 | 崩塌 | 中型 | 505 |
| 2 | ABC017H | 波合提村南约500m基岩崩塌 | 崩塌 | 小型 | 50 |
| 3 | ABD001X | 克孜勒陶乡政府办公楼后崩塌 | 崩塌 | 小型 | 60 |
| 4 | ABD002H | 莫母太来克沟西南约1km处的基岩崩塌 | 崩塌 | 小型 | 42 |
| 5 | ABD004H | 乌尔都隆窝孜村委会以东约1.4Km处基岩崩塌 | 崩塌 | 小型 | 10.5 |
| 6 | ABD016H | 色日克布隆处基岩崩塌 | 崩塌 | 小型 | 20 |
| 7 | BA004H | G314国道K1631+820米处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 70 |
| 8 | BA005H | G314国道K1630+360米处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 105 |
| 9 | BA006X | G314国道K1630公里处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 130 |
| 10 | BA007H | G314国道K1629+780米处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 161.28 |
| 11 | BA010H | 阿克陶县盖孜检查站西20米崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0.96 |
| 12 | BA011H | G314国道K1615+820米处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 63.78 |
| 13 | BA023X | 公格尔水电站9号硐上方崩塌 | 崩塌 | 中型 | 81.44 |
| 14 | BB025H | 国道G314线K1600+950米处崩塌灾害点 | 崩塌 | 小型 | 150 |
| 15 | BB026H | G315国道K1603+900米处崩塌灾害点 | 崩塌 | 小型 | 150 |
| 16 | BB033X | G314国道盖孜检查站南侧盖孜村崩塌隐患点 | 崩塌 | 小型 | 1.2 |
| 17 | BC002H | G314K1581+310处崩塌核查点 | 崩塌 | 小型 | 10 |
| 18 | BC003H | G314国道K1583+450处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 5 |
| 19 | ANA032H | 斯得克沟以南约1km处的泥石流沟 | 泥石流 | 小型 | 4.2 |
| 20 | ANA035X | 康阔勒河北侧泥石流点 | 泥石流 | 小型 | 80 |
| 21 | ANB031H | 乌如木阔若木沟 | 泥石流 | 小型 | 65 |
| 22 | ANC008H | 也系尔萨依南11km泥石流沟 | 泥石流 | 小型 | 31.5 |
| 23 | AND002H | 克孜勒塔克西约940m泥石流沟 | 泥石流 | 小型 | 21.54 |
| 24 | AND006X | 克孜勒陶乡至阿克达拉牧场公路1.7km | 泥石流 | 小型 | 23.1 |
| 25 | AND008X | 阿黑买特西沟西侧泥石流 | 泥石流 | 小型 | 6 |
| 26 | AND009X | 阿黑买特西沟东侧泥石流1 | 泥石流 | 小型 | 41.2 |
| 27 | AND010X | 阿黑买特西沟东侧泥石流2 | 泥石流 | 小型 | 1 |
| 28 | AND011X | 阿黑买特西沟东侧泥石流3 | 泥石流 | 小型 | 26.8 |
| 29 | AND015X | 喀尔乌勒村村委会东北500m处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 29.5 |
| 30 | NA001H | G314国道K1593+130米处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 755.6 |
| 31 | NA002H | G314线K1591+780米处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 65.52 |
| 32 | NA007H | G314线K1627+930米处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 180.1 |
| 33 | NB001H | G314国道K1587+30米处泥石流灾害隐患点 | 泥石流 | 小型 | 151.2 |
| 34 | NB004H | G314国道K1585+900米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 150 |
| 35 | NB006H | G314国道K1598+700泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 407.2 |
| 36 | NB009H | G314国道K1596+750米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 203.6 |
| 37 | NB010X | G314国道1596+400米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 250 |
| 38 | NB012H | G314国道K1594+400米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 300 |
| 39 | NB018H | 国道G314线K1602+600米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 353.5 |
| 40 | NB026X | G315国道K1634+800泥石流灾害 | 泥石流 | 小型 | 407.2 |
| 41 | NB027X | G314国道K1634+400泥石流灾害 | 泥石流 | 小型 | 305.4 |
| 42 | NB031X | G315国道K1606+900米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 407.2 |
| 43 | NB032X | G314国道K1605+950米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 152.7 |
| 44 | NB034X | G315国道K1603+50米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 中型 | 509 |
| 45 | NC002X | G314国道K1580+200处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 40.16 |
| 46 | NC005H | G314国道K1583+650处泥石流 | 泥石流 | 小型 | 30 |
| 47 | NC007H | 阿日其麻泥石流 | 泥石流 | 小型 | 1425.2 |
| 48 | NC010H | 卡拉库勒姆泥石流 | 泥石流 | 中型 | 814.4 |
| 49 | NC011H | G314国道K1642+450米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 828.2 |
| 50 | NC012X | G314国道K1641+280米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 305.4 |
| 51 | NC013H | G314国道K1639+900米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 1010 |
| 52 | NC014H | G314国道K1638+300米处卡拉肯桥泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 454.5 |
| 53 | NC015H | G314国道K1637米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 303 |
| 54 | NC016H | G314国道K1635+645米处温泉二桥泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 353.5 |
| 55 | NC017H | G314国道K1633+774米处三院一桥泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 50.5 |
| 56 | NC018X | G314国道K1633+400米处泥石流灾害点 | 泥石流 | 小型 | 202 |

（六）“十四五”防治成效

“十四五”期间，在县政府的正确领导下，在自然资源局的指导下，各乡（镇、场）相关部门密切配合，广大基层干部群众共同努力，基本完成了《新疆阿克陶县地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》确定的主要目标任务，地质灾害防治工作取得显著成效。

- 1、构建了群专结合的常态化排查机制，地质灾害防治管理体系和工作制度进一步健全。

认真贯彻执行国家及自治区颁布的《地质灾害防治条例》、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》、《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》，为规范地质灾害防治工作提供了依据和保障，并制定了相应县级管理制度。编制年度地质灾害防治方案和地质灾害应急预案，确定地质灾害防治重点区段和重要隐患点，明确防治责任和措施。加强了地质灾害防治工程勘查、设计、施工单位的资格审查，提高了地质灾害勘查和治理的质量与水平，使地质灾害防治管理体系和工作制度进一步健全。

常态化坚持地质灾害隐患排查巡查、灾情险情速报、汛期值班值守、地质灾害气象预报预警等制度。严格执行雨前排查，雨中巡查，雨后复查制度，每年汛前、汛中、汛后，阿克陶县自然资源局安排地质灾害技术员，在各乡镇、村、社干部和监测人员的密切配合下，对阿克陶县地质灾害隐患点多次开展拉网式排查核查，每年完成率100%。近年来，由阿克陶县应急管理局、自然资源局牵头，各乡（镇）配合，组织相关单位在全市范围内开展了多次地质灾害排除，做到“横向到边、纵向到点”，不留死角，全面摸清阿克陶县地质灾害“家底”。

### 2、地质灾害调查全面深化，地质灾害监测预警机制完善，预警能力显著提升。

在已完成的地质灾害详细调查基础上，2021年开展了县域1:5万地质灾害更新调查，2024年开展了1:5万地质灾害风险普查工作，更好的掌握了地质灾害风险底数，查明了地质灾害分布规律、孕灾机理，进行了易发性、危险性评价，为地质灾害防治提供基础依据。

严格执行“提前避让、预防避让、主动避让”原则，针对全县所有重要地质灾害隐患点，落实监测人员，加强监测、加密巡查，发现险情、及时预警，果断组织受威胁人员撤离避让。根据阿克陶县地质灾害风险调查项目野外调查工作成果，结合实际情况，划定了危险区域、设立警示标识、落实撤离路线和避险场所，使群众做到“撤离提前，转移迅速”；通过发放、张贴“两卡一表”和防灾避险资料，确保地质灾害隐患点周边群众告知率、知晓率达到100%.汛期期间落实24小时领导带班值班制度，与各乡（镇、场）、各矿山企业建立了“群测群防”体系。全面开展地质灾害隐患汛前排查、汛中巡查、汛后核查，累计开展32次，发放“防灾工作明白卡”一点一卡，每个灾害点的“避险明白卡”一户一卡。

坚持“人防+技防”，县自然资源局向自然资源厅分别申请了28台地质灾害自动化监测预警仪器，分别安装在地质灾害隐患点威胁人数较多的6个乡镇场，地质灾害自动化监测预警仪对大型及特大型地质灾害进行实时监控，极大的增强了科学防灾能力。阿克陶县部分灾害点安装了雨量计、泥石流报警设备、位移监测设备等，对阿克陶县地质灾害进行了实时监控，提高了防灾减灾能力。自然资源局加强与县地震局沟通联系，防止地震引发次生灾害；与气象局联合开展地质灾害气象风险预警，及时发送地质灾害气象风险预警信息，有力支撑汛期地质灾害防范工作。

- 3、地质灾害防治能力不断提升。

阿克陶县近年来对排查出来的地质灾害隐患点逐一建立台账，明确防灾责任和防范措施，分类制定防治方案，对形势较为严竣的地灾隐患点当即采取了应急处置措施。对排查出的新增隐患点，能够及时移交乡镇，并逐一督促落实监测人员及防灾措施。对排查出的重大地质灾害隐患，及时投入资金，采取工程治理或排危除险措施消除隐患。“十四五”期间共发生地质灾害灾情14起，多为泥石流灾害，未造成人员伤亡，造成直接经济损失218.25万元。在高易发区的地质灾害隐患点用民、汉两种文字设置永久性警示牌44块。巡查时发现地质灾害突发情况及时联系当地乡（镇、场）、派出所、交警中队设置卡点进行交通管制，确保沿线过往车辆及人员的安全。

2021年以来确定地质灾害防治项目4个（克孜勒陶乡喀尔乌勒北泥石流沟治理项目，阿克达拉牧场中心小学泥石流治理项目，阿克塔拉牧场2村泥石流防治工程，克州阿克陶县克孜勒陶镇，阿克达拉牧场崩塌、泥石流地质灾害防治工程项目），地质灾害专项勘查5个（阿克陶县塔尔乡1至5村崩塌、泥石流专项勘查，阿克达拉牧场中心小学泥石流专项勘查，阿克塔拉牧场2村泥石流专项勘查，克孜勒陶镇政府北泥石流专项勘查，布伦口乡盖孜村泥石流专项勘查）。2024年完成克孜勒陶镇和阿克达拉牧场区域地质灾害详细勘查工作。

- 4、防灾行动社会参与效果明显。

充分利用“4.22”世界地球日、“5.12”地质灾害日、“6.25”全国土地日、等重大节日，以鲜明的主题、丰富的内容和群众喜闻乐见的形式，在城区人员密集场所集中开展宣传地质灾害防灾、减灾、避灾宣讲活动。设立宣传咨询解答台，悬挂宣传横幅，宣传展板，散发宣传单、宣传册，累计发放宣传单、宣传册4000余份。面向镇（乡）群众和政府主管部门的干部进行了地质灾害防治知识的宣传培训5次，参加人员1600余人次，开展100人以上的地质灾害应急演练5次。提高了受灾害威胁地区人民群众的防灾减灾意识，增强了全社会参与地质灾害防治工作的积极性。

- 5、健全地质灾害应急机制。

与相关单位达成技术服务合作协议，建立了由地质灾害专业技术人员组成的技术服务队伍。加强专业指导，重在基层，全方位强化防灾减灾技术力量。

严格落实24小时值班和领导带班制度，进一步加强地质灾害防范责任和防范工作纪律。值班期间，县地质灾害指挥部办公室不定期对各乡（镇）、部门、监测点值班情况进行抽查，确保汛期24小时应急值守人员到位，保障气象、雨情、灾情等信息及时上传下达，为抢险救灾赢取宝贵时间。

制定了全县总预案，阿克陶县自然资源局对重大地质灾害隐患点编制了完善的防灾预案，在地质灾害较为发育的阿克达拉牧场开展了地质灾害应急演练，确保一旦险情发生，预案能及时启动，有效避灾。

- 6、成功避险案例。

2023年6月27日，阿克陶县气象局发布气象橙色预警，阿克达拉牧场及奥依塔克镇等周边有雷暴、大风、短时强降水天气。阿克陶县委、县人民政府立即对防汛工作进行安排部署，要求各部门要加强监测预警预报，及时通过信息化平台、微信工作群、短信等多梁道发布极端天气预报预警信息，加密对山洪灾害隐患点、地质灾害高发易发区巡查频次，完善群测群防措施，做到山洪与地质灾害早发现、早预警。

6月27日夜问阿克陶县境内出现雷雨大风天气，局部地区出现强降雨。6月28日上午10时，克州阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心三级主任科员吴银亮在日常巡查山洪泥石流灾害风险隐患时，发现部分村民房屋出现水体倒灌，有遭受泥石流灾害的可能，于是迅速上报阿克陶县委、县人民政府。

接报后，县委、县政府立即组织阿克达拉牧场、奥依塔克、布伦口、克孜勒陶、木吉等乡镇以及应急、自然资源、发改、民政、文旅、公安、交通、水利等部门提前做好自然灾害险情防范和应对工作，组织开展涉险地带群众转移工作，选用地势高、结构强、容量大的场部文化活动中心和“5+2”办公楼作为临时安置点。

28日下午16时，共转移安置1村、2村牧民435人，调配水、面包、方便面、馈120余件以及帐篷、被褥100余套等应急救援物资，同时就近从克孜勒陶镇调配应急物资保障临时安置人员，确保受灾群众有饭、有水喝、有衣穿、有临时医疗救助和临时安全住处。

28日22时许，阿克陶县因局部强降雨引发阿克达拉牧场、奥依塔克镇发生山洪泥石流险情，由于提前预警、反应迅速、转移安置及时，各支力量相互配合、处置得当，未造成人员伤亡。

这是1起典型的山洪泥石流险情萌芽之初早预警、早发现、早报告、早处置的成功避险案例，近年来，在阿克陶县人民政府、克州自然资源局的指导下，阿克陶县自然资源局积极推进灾害风险网格化管理，在全县依托地质灾害信息员队伍，大力开展灾害风险隐患信息报送工作；聚焦灾害性天气防范应对，以气象预警为先导应急响应联动，对特定区域、重点人群进行转移避险，切实有效保障了人民群众生命财产安全。

（七）“十五五”防治形势

“十五五”时期是由全面建成小康社会向开启全面建设社会主义现代化国家的关键时期，党和国家对防灾减灾工作提出了更高的要求。我县在全面推进地质灾害防治工作系统化、科学化、社会化、精细化管理方面还存在一定的差距，地质灾害隐患风险底数精准掌握和隐患识别能力有待提升，对地质灾害风险管控能力稍显不足，地质灾害防治资金投入仍需加强，地质灾害防治工作机制尚可进一步优化。

“十五五”时期也是我县努力推动高质量绿色发展取得新成效、科技创新实现新突破、改革开放迈出新步伐、美丽城乡建设树立新标杆、社会文明程度获得新提高、县域治理得到新提升、人民生活品质达到新水平的关键时期，地质灾害防治工作面临新的形势。

- 1、地质灾害防治工作形势依然严峻。

阿克陶县山地多，极高山、高山林立，地质环境条件复杂的背景没有改变，地质灾害依然呈易发多发态势，尤其是降雨、山洪、地质灾害等链式灾害造成人员伤亡的风险仍然存在，中巴公路等地段地质灾害风险呈上升趋势。根据气象部门预测，未来极端天气气候事件趋多趋强，降水呈显著增多趋势，地质灾害风险加剧；根据地震部门研究预测，部分区域存在发生强震可能性，未来地质灾害风险将进一步加剧。随着社会经济的快速发展，山区能源交通基础设施和部分农村居民新建住房，由于缺乏防灾投入，往往面临地质灾害的潜在威胁，导致地质灾害风险不断增大，有效防范化解重大地质灾害风险的形势严峻复杂。

- 2、地质灾害动态变化，灾害风险底数需持续掌握更新。

阿克陶县地质灾害主要分布在高山区及中山区，314国道中巴公路国内段尤为突出，人类工程活动对地质环境的扰动和地形地貌景观的破坏有加强趋势，加大了地质灾害的防治难度。受降雨和人类工程活动等影响，地质灾害处于动态变化的过程，还应持续充分的发动群众，定期进行地质灾害隐患点核查和上报工作。县境内已发生地质灾害隐患点大部分被掌握，可能存在部分地质灾害隐患没有被发现或对其危害认识不清，亟需通过乡镇级精细化调查，进一步掌握地质灾害风险底数。

- 3、地质灾害防治现代化体系有待完善。

地质灾害与地质环境大数据建设及智慧防灾管理方面有待进一步提高完善，地质灾害应急新技术、新方法、新设备应用仍需持续完善。目前自动化监测仪未覆盖所有重要地质灾害点，在本轮规划中应持续加强监测网的建设。现有调查成果转化应用不够深入，尚未实现对地质灾害数据的有效集成、统一管理、科学分析。面对地质灾害风险防控数字化的新要求，相关工作体系仍有持续完善的空间。

- 4、地质灾害综合治理任务依然繁重。

阿克陶县地质灾害易发区分布面积大、地质灾害易发态势未能明显扭转，地质灾害风险防范区数量及影响仍相对较广，区域综合治理仍然面临较大挑战。由于地方经济基础相对较薄弱，资金筹措渠道较少，地质灾害防治经费严重不足，制约了地质灾害防治工作能力。多元化、多渠道的地质灾害防治社会投资体系仍需完善，专项治理资金投入保障制度有待持续健全，社会、国有企业公司投入的积极性、主动性尚未全部调动起来，仍有一大批危险性、危害性大的地质灾害隐患点亟需开展工程治理，地质灾害防治任务依然繁重。

- 5、生态文明建设和社会经济发展对地质灾害防治提出了更高要求。

地质灾害防治工作不仅要在单一的防治上下功夫，而且要聚集生态文明建设和生态环境保护，在绿色防治上下功夫。不仅要采取综合防治，消除地质灾害隐患，还要充分考虑防治工程与自然环境的高度协调，这些对做好地质灾害防治工作提出了新的要求。

人们向往美好生活，对生活质量的期望值提高，对地质灾害防治能力的关注度提升，新闻、网络、视频等新媒介对突发事件的曝光率增加，因此对地质灾害防治提出了更高要求。地质灾害防治工作是关系到人民生命安全和社会稳定的大事，必须大力推进防灾减灾体系建设，加大地质灾害防治力度，提高防治工程质量和技术水平，保护人民生命财产安全。

因此，地质灾害防治任务任重道远。

二、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，全面落实自治区党委、自治区人民政府、克孜勒苏柯尔克孜自治州党委、自治州人民政府、阿克陶县党委、县人民政府于提高自然灾害防治能力的工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立人民至上、生命至上理念，紧紧围绕全区地质灾害防治领域关键问题和迫切需求，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，部署“十五五”时期地质灾害防治工作，推进阿克陶县地质灾害综合防治体系建设和治理能力现代化建设，为高质量发展和建设高品质生活新范例以及平安建设提供坚实的地质安全保障。

（二）基本原则

### 1、人民至上，生命至上

始终把保护人民群众生命和财产安全放在首位，以生命安全为最高准则，把地质灾害防治作为维护公共安全的重要内容，使之成为经济社会发展中的一项全局性工作，全面完善地质灾害防治体系，整体提升综合防治能力，努力把地质灾害威胁降到最低程度。

### 2、提升能力，降低风险

把减轻地质灾害风险贯穿地质灾害防治工作全过程，创新地质灾害防治管理和技术方法，全方位提升地质灾害隐患识别、调查评价、监测预警、综合防治、基层防灾能力和科技支撑能力，提高地质灾害防御工程标准，努力把地质灾害风险降到最低水平。

### 3、全面推进，突出重点

坚持系统观念，统筹推进地质灾害综合防治体系建设。聚焦防灾减灾关键领域、关键问题、关键环节及重点地区、重要隐患点和关键时段，因地制宜，分类施策，合理部署，务求实效，有效防范影响社会经济发展的重大地质灾害问题。

### 4、明确责任，落实治理

对因自然因素造成的地质灾害隐患政府要承担治理责任和经费来源；对因工程建设等人为活动引发的地质灾害隐患，要明确责任单位，落实防范治理责任对经地质灾害危险性评估认为可能引发地质灾害或者可能。

### 5、统筹协调，分工配合

紧紧围绕加快建设更高水平平安阿克陶的目标，以防范和化解重大地质灾害风险等重点任务为抓手，统筹部署各项具体工作，服务社会经济发展大局。县人民政府发挥统筹指导作用，各级党委和政府分级负责，承担主体责任。自然资源主管部门负责组织、协调、指导和监督，相关部门密切配合，各司其职，切实减少人为因素引发的地质灾害。

### 6、依靠科技，强化创新

### 强化科技支撑作用，推动地质灾害调查、监测、防治新技术、新方法的应用，促进地质灾害群测群防向群专结合、人机结合转变，推进“互联网+”在地质灾害和地质环境信息服务中的应用，不断提高地质灾害防治水平和实效。

（三）规划目标

以保障人民生命财产安全为根本目的，持续推进地质灾害调查评价、监测预警、综合防治和能力建设。到2030年，建立健全以地质灾害风险防控为主的综合防治体系，地质灾害防治能力明显提升，最大限度防范和化解地质灾害风险，推动地质灾害防治从减少灾害损失向降低灾害风险转变。

### 1、持续推进地质灾害调查评价工作

持续开展地质灾害排查及地质灾害评估工作；开展1:5万地质灾害更新调查；围绕地质灾害高易发区及重点灾害点分布，分别在克孜勒陶乡和阿克塔拉牧场，布伦口乡开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查。

### 2、提升地质灾害监测预警体系建设

继续加强地质灾害监测预警网点建设，完善全县56处地质灾害隐患点的监测预警建设工作。

### 3、有序开展地质灾害综合治理

以积极争取财政资金为主，对已完成专项地质勘查工作的2处重点地质灾害点开展工程治理，对人口密集区和威胁重要工程的10处地质灾害开展专项地质勘查工作，完成后开展相关工程治理工作。

### 4、提升地质灾害防治能力建设

通过1:5万地质灾害更新调查，重点乡镇精细化调查，开展山地斜坡以及滑坡、崩塌、泥石流灾害精细调查，进行孕灾地质条件、诱发因素和发育规律研究，加强空天地一体化的地质灾害隐患早期识别技术的应用，提升地质灾害防治指挥和调查监测能力，实现地质灾害防治工作全过程信息化、智能化管理。加大基层防灾减灾宣传科普和教育培训力度，畅通部门间信息共享渠道，形成上下一体、互联互通，部门协同、共防共治的地质灾害防治新格局，提升阿克陶县地质灾害防治能力。

### 阿克陶县“十五五”时期地质灾害防治规划重点指标表

| 类别 | 指 标 | 单位 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查评价 | 1:5万地质灾害更新调查 | 县 | 1 | 预期性 |
|  | 克孜勒陶乡-阿克塔拉牧场沿线重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查 | 县 | 1 | 预期性 |
|  | 布伦口乡重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查 | 县 | 1 | 预期性 |
| 监测预警 | 地质灾害隐患监测预警网点建设 | 处 | 39 | 预期性 |
|  | 易发区地质灾害气象风险预警精准度、时效性、覆盖率 | % | 100 | 预期性 |
| 综合防治 | 新增地质灾害隐患处置率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 重点地质灾害区隐患点工程治理 | 处 | 12 | 预期性 |
| 能力建设 | 地质灾害防治应急演练 | 场/年 | 5 | 预期性 |
|  | 地质灾害防治培训 | 次/年 | 5 | 预期性 |

三、易发区和重点防治区

（一）易发区

地质灾害易发区是指具备地质灾害发生的地质环境条件，容易或者可能发生地质灾害的区域，是地质灾害监测和防治的重点区域。根据阿克陶县地形地貌、地质条件、地质灾害现状、人类工程活动强度等因素，将全县地质灾害划分为高易发区（Ⅰ）、中易发区（Ⅱ）、低易发区（Ⅲ）和不易发区（Ⅳ）四级（附表1）。

### 1、高易发区

高易发区面积3792.90平方千米，占全区总面积的15.13%，该区共有灾害点362处，其中崩塌156处，滑坡7处，泥石流199处，灾点密度为0.095处/平方千米。主要分布于县境内东南部的高中山区、中部314国道中巴公路国内段沿线。该区段内河流切割强烈，河岸边坡坡角一般大于35°，这里地形高低不平，没有地形较平坦的地方供人类居住，乡政府均驻扎在较大型支沟与主沟交汇处的洪积扇上，而其它村落均分散居住在沿河两岸堆积的高河漫滩之上或是较小支沟与主沟交汇处堆积平台之上；地层多由砾岩、砂岩、白云岩、泥岩、灰岩、页岩等组成，多数山体基岩裸露，构造裂隙及风化裂隙较为发育，地层岩石强烈挤压破碎，在局部地段，如特给乃其克达坂盘山公路段，两侧坡体表面覆盖2-5米厚的上更新统风积黄土；区段内人类工程经济活动较强，主要为牧业活动、切坡修路运输活动及小型矿山的开采活动。山区各大沟谷两侧的支沟发育，且支沟多为较典型的泥石流沟。

### 2、中易发区

中易发区面积6422.82平方千米，占全区总面积的25.63%，该区共有灾害点128处，其中崩塌39处，滑坡1处，泥石流88处，灾点密度为0.020处/平方千米。主要分布于克孜勒陶镇北部、中南部的314国道布伦口乡政府—苏巴什达坂段的高山谷盆地区、西北部木吉河流域的北部地区、中北部的奥依塔克河流域等区域。该区段横跨高山极高山区、中山区、低山丘陵区等三个地貌单元，海拔高程2000-7000m，地形高低起伏较大，河流切割强烈，地层岩性主要为砾岩、砂岩、白云岩、泥岩、灰岩、页岩等，村庄多分布在河流的两岸及支沟内，人类工程经济以牧业活动为主。

### 3、低易发区

低易发区面积4165.35平方千米，占全区总面积的16.62%，该区共有灾害点20处，其中崩塌5处，泥石流15处，灾点密度为0.005处/平方千米。主要分布于中木吉河流域南部，克孜勒陶镇、阿克达拉牧场高山区等区域。该区域内地势险峻，自然环境恶劣，人类工程经济活动程度较低。

### 4、不易发区

不易发区面积10681.10平方千米，占全区总面积的42.62%，该区无地质灾害点，位于县境内中南部的极高山区，该区域内常年冰雪覆盖，无人类活动；东北部的冲洪积平原区，这里地形平坦开阔，出露地层主要为第四系冲洪积物，不具备崩塌、滑坡、泥石流等灾害发生的地质环境背景条件。

（二）重点防治区

根据区内地质环境条件、人口及工程设施分布、地质灾害发育分布现状及地质灾害易发程度、风险分区进行地质灾害防治分区，将全县划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区来进行对应防治。分区突出以人为本，尽可能地减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失，并结合地方经济发展现状及规划进行。各防治分区基本情况叙述如下（基本情况见附表2）：

### 1、重点防治区

阿克陶县地质灾害重点防治区为风险评价中的极高风险区与高风险区，主要分布在中巴公路奥依塔克镇-布伦口段沿线（国道G314）、县域西北部玛尔坎苏河流域、西南部的木吉河流域、中部的盖孜河流域（盖孜河，奥依塔克河，康西瓦尔河）、东部的汗铁力克河、卡拉塔什河流域以及东南部的恰尔隆河流域，该区分布面积6535.16km2，占全县行政区总面积的26.08%。该区域内山体陡峭，岩体风化破碎，河流切割严重，地质灾害较为发育，人类工程活动程度较为强烈，一旦发生地质灾害造成的后果也最为严重。区内共分布地质灾害点441处，占县境内地质灾害总数的86.47%，其中崩塌点177处、泥石流点256处、滑坡8处；重点防治点56处，次重点防治点74处，一般防治点311处；近期防治点40处，中期防治点90处，远期防治点311处。

重点防治区中的国道G314公路，总体呈自东北向西南走向布设，公路全程在盖孜河谷中穿行，两岸为高差达千余米的高山峻岭，基岩裸露、岩石破碎，地质环境条件差，人类工程活动强烈，导致崩塌灾害十分发育；同时由于特殊的地形、地貌、地质、构造及气候条件，形成沟谷两侧地表及沟谷内松散物质充足，一遇暴雨或连续降水，极易发生泥石流灾害，这也使得中巴公路奥依塔克-布伦口段因频繁的泥石流灾害而闻名新疆内外。

### 2、次重点防治区

阿克陶县地质灾害次重点防治区为风险评价中的中风险区，主要分布在西南部木吉河流域南部地区、北部奥依塔克和克州种羊场大部区域、东部除重点防治区以外的区域，该区分布面积7845.91km2，占全县行政区总面积的31.31%。该区域内地势险峻，自然环境恶劣，人类工程经济活动程度较低。区内共分布地质灾害点69处，占县境内地质灾害总数的13.53%，其中崩塌点23处、泥石流点46处；重点防治点0处，次重点防治点8处，一般防治点61处；近期防治点1处，中期防治点7处，远期防治点61处。

### 3、一般防治区

阿克陶县地质灾害一般防治区为风险评价中的低风险区，主要分布在县境内中南部的公格尔山、公格尔九别峰、慕士塔格山、西北部的昆盖山、西南部的萨勒库勒岭等极高山峰一带、县境内东北部的冲洪积平原区，该区分布面积10681.09km2，占全县行政区总面积的42.62%。区内无地质灾害点分布。县境内东北部的冲洪积平原区地质灾害不发育，但是人类工程活动集中，建设有工、农业重要设施。

四、防治工作任务

依据规划指导思想和目标，结合阿克陶县实际情况，规划期内阿克陶县地质灾害防治任务重点安排以下工作：地质灾害调查评价工作、提升完善地质灾害监测预警体系建设、地质灾害综合治理工程、地质灾害应急能力建设等。

（一）地质灾害调查评价工作

1、地质灾害排查工作。持续开展易发区地质灾害隐患“三查”制度，即汛前排查、汛中巡查、汛后核查，实施地质灾害隐患点的动态更新管理。有关地质灾害防治责任单位对其所负责的领域开展地质灾害隐患排查整治工作，有效防范人为活动造成的地质灾害危害。

2.地质灾害更新调查及精细化调查。在已完成的地质灾害风险调查评价基础上，开展全县域1:5万地质灾害更新调查，掌握地质灾害风险底数，查明地质灾害分布规律、孕灾机理，进行易发性、危险性评价，更新地质灾害数据库。围绕地质灾害高易发区及重点灾害点分布，分别在克孜勒陶乡和阿克塔拉牧场，布伦口乡开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查。在前期地质灾害调查及风险区划成果的基础上，以乡镇中、高、极高风险区为重点工作区开展山地斜坡以及滑坡、崩塌、泥石流灾害精细调查，识别地质灾害危险源，总结地质灾害发育分布规律，分析地质灾害形成机理和成灾模式，识别评价斜坡发生地质灾害的风险，提出风险管控对策措施，为组织开展地质灾害群测群防、监测预警和应急避险，地质灾害综合治理提供依据，全面支撑阿克陶县的地质灾害防治管理工作。

专栏一 地质灾害调查评价工作部署

01 地质灾害隐患排查 地质灾害隐患年度汛前排查、汛中巡查、汛后核查，县域内动态排查

02 地质灾害更新调查及精细化调查 规划期内完成1:5万地质灾害更新调查，调查面积25062.16km2。针对克孜勒陶乡-阿克塔拉牧场沿线（调查面积5936.11km2）、布伦口乡（调查面积5705.29km2）分别开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查

（二）提升完善地质灾害监测预警体系建设

充分发挥地质灾害防治“第一道防线”作用，确保实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖。完善地质灾害群测群防工作制度和机制，加强群测群防员遴选和激励机制，推行网格化管理模式，强化监测设备配备和技术培训，提高识灾、观测、辨灾、处置、自救、互救能力，健全群测群防资金保障机制和成功避险奖励机制，持续提升群测群防管理水平。

强化预警信息平台，采取广播、电视、短信、传真、专报等方式，将预报信息发布到各成员单位、各级防灾责任人、受威胁对象，实现信息到乡、到村、到户、到人，建成统一的地质灾害预警预报体系。加强自然资源、应急、气象、水利等部门协作，畅通监测数据和预警信息共享渠道，进一步提高地质灾害预警工作的精准性和时效性，为政府和公众提供高质量的信息服务。

继续加强地质灾害监测预警网点建设，完善全县56处重要地质灾害隐患点的监测预警建设工作。

专栏二 地质灾害监测预警体系建设工作部署

01 重要地质灾害隐患监测预警网点建设 继续加强地质灾害监测预警网点建设，完善全县56处重要地质灾害隐患点的监测预警建设工作。

02 易发区地质灾害气象风险预警精准度、时效性、覆盖率 加强自然资源、应急、气象、水利等部门协作，畅通监测数据和预警信息共享渠道，进一步提高地质灾害预警工作的精准性和时效性，为政府和公众提供高质量的信息服务。

（三）地质灾害综合治理工程

依据“预防为主、突出重点的原则”，优先安排那些因自然因素形成的、危险性大、危害严重的地质灾害进行治理。对人为引发的地质灾害，按照“谁引发，谁治理”的原则，由责任单位承担治理责任。对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，确保防治工程的长期安全运行。

规划实施中，根据当地社会经济发展现状和地质灾害危害情况，多方筹集资金，制定详细搬迁避让和工程治理方案，进行优化调整。若发现新的地质灾害重大危险点时，可根据具体情况，进行及时调整。

规划中的工程治理项目未消除隐患前，仍需常态化监测，做好群测群防工作。

1、重要地质灾害隐患专项勘查与工程治理。依据轻重缓急，对威胁县城、集镇、学校、景区、重要基础设施，可能造成人员大量伤亡和财产重大损失且治理费用又远小于预期损失值的地质灾害隐患点，和经识别、调查新发现的稳定性较差、风险等级高、不宜避险移民搬迁的地质灾害隐患点，依据其危害性、危险性、稳定性，有计划地分期进行专项勘查，查明地质环境条件和地质灾害成因、特征、危害程度及危险性，提出地质灾害防治方案建议，依据防治工程设计分批实施治理工程。

2、地质灾害治理工程维护

对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，确保防治工程的长期安全运行。

专栏三 地质灾害综合治理工程

01 重要地质灾害隐患专项勘查（10处）

02 重要地质灾害隐患治理工程（12处）

03 专勘与治理工程主要涉及灾害点 布伦口乡盖孜新村泥石流灾害治理工程 塔尔乡1-5村泥石流灾害治理工程 布伦口乡恰克拉克村泥石流灾害专勘及治理工程 G314国道盖孜检查站崩塌灾害专勘及治理工程 布伦口乡托喀依村泥石流灾害专勘及治理工程 乌尔都隆窝孜村2处泥石流专勘及综合治理工程 阿黑买特西沟4处泥石流专勘及综合治理工程 喀尔乌勒村村委会东北500m处泥石流专勘及治理工程

（四）持续提升地质灾害能力建设

### 1、加强风险管控体制机制建设，提高多部门协同配合能力

县自然资源局在县政府的统一领导下，做好全县地质灾害防治的组织、协调、指导、监督工作，加强与应急部门、气象部门、水利部门、交通部门等地质灾害防治成员单位间的信息共享、协同配合，开展多部门综合联动互助训练、演练。完善地质灾害远程会商系统，提升对突发性地质灾害应急调查的快速响应能力。

明确地质灾害风险管控责任主体，进一步落实各级各部门在地质灾害风险管控工作中的职能职责。建立地质灾害风险动态管控机制，根据地质环境条件和诱发因素变化，及时开展风险等级控制效果反馈与修正。建立地质灾害风险源头管控机制，强化地质灾害高易发区和高风险区国土空间规划和用途管控。

### 2、进一步提升地质灾害防治技术装备现代化建设

加大资金保障力度，将地质灾害防治装备纳入政府采购购买服务范围，提升地质灾害防治智能化装备设备，推进地质灾害防治设备迭代升级，加强空天地一体化的地质灾害隐患早期识别技术的应用，推广隐患智能计算与识别装备应用，提高我县地质灾害防治技术装备水平。

### 3、加强地质灾害防治宣传培训和避险演练

加大地质灾害防治宣传、培训和演练力度。分层级、分批次组织对“四重”网格员和受威胁群众定期进行地质灾害防灾、卫生健康和心理健康方面的培训辅导；对专业技术人员和群测群防监测人员定期开展地质灾害风险评估方法和身心健康相关演练和辅导培训。每年对地质灾害防治区内的乡（镇、场）地质灾害防治人员进行不少于1次的地质灾害防治知识培训，每年至少开展1次重要地质灾害隐患点和风险区应急演练。加强地质灾害专业人才培养，推进基层地质灾害防治队伍建设，持续开展专业技术队伍“一对一”技术支撑服务，发挥地质灾害防治专家指导作用，提升基层防灾能力。

五、保障措施

（一）组织保障

各级政府的重视是实现地质灾害防治目标的关键。为此，各级政府要深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，加强组织领导，坚持以人民为中心的发展思想，切实做好全县地质灾害防治工作。

自然资源主管部门要认真履行地质灾害防治的组织、协调、指导和监督职能。建设、水利、交通、气象、应急等部门要按照职责分工，负责指导本行业、本部门地质灾害防治相关工作，同时要密切协作、齐抓共管，切实抓好监测、巡查、预警、应急处置等各个环节的地质灾害防治工作。

乡（镇、场）各级政府要加强对地质灾害防治工作的统一领导建立完善逐级负责制，各级部门要依据职责分工，各司其职，做好本部门地质灾害防治工作。要以高度的政治责任心，敢于担当、勇于负责、切实加强组织领导，认真履行职责，明确责任分工，实行逐级主要领导目标责任制，建立并完善责任追究机制，严格落实防治责任，确保按时保质完成各项工作任务。

（二）制度保障

全面贯彻落实《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》等法律法规；在自治区、州发布地质灾害防治工程的技术标准体系后，依相关技术要求和规范标准实施工作。进一步完善地质灾害防治制度和体制，为规划的实施提供根本保证。继续夯实“党委政府领导、自然资源牵头、部门协作、技术支撑、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治责任机制。加强部门协调沟通，完善多跨协同联动机制。完善绩效评估、考核、责任追究制度，确保规划目标落到实处。研究制定避险搬迁新政策新办法，确保地质灾害避险搬迁工作的顺利开展，加强工程建设等人为活动的地质灾害风险评估，从源头上防范和控制地质灾害的发生。

（三）资金保障

县人民政府应做好地质灾害防治工作的财政保障工作，将地质灾害防治经费纳入年度财政预算，建立地质灾害防治专项资金。将地质灾害防治工作纳入县国民经济和社会发展规划，地质灾害防治所需经费及时上报，建立健全防治工作责任制。按照“谁引发、谁治理”的原则，由地质灾害责任单位和受益单位承担治理费用。由自然因素造成的地质灾害防治经费，积极争取国家资金或列入自治区各级人民政府年度财政预算，专款专用。探索重大工程与生态保障市场化建设、运营和管理工作机制，鼓励社会资金参与，坚持共享发展理念，探索“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的地质灾害防治新模式。

（四）人才保障

建立完善地灾防治人才政策和人才培养机制，吸收先进的地质灾害防治理论和技术，提高地质灾害专业管理人员技术水平和应对突发性地质灾害的技术保障能力，加强地质灾害防治队伍建设，促进地灾防治干部人才横向交流。持续加强基层管理队伍建设，提高基层管理服务能力。建设一批高素质、梯队化专业地灾防治服务团队，激发人才科技创新生机和活力，为地质灾害防治事业发展注入新的动力。

（五）社会保障

广泛发动社会各方面力量参与地质灾害防治工作，鼓励公民、法人和其它社会组织共同关心、支持地质灾害防治事业。引导和支持社会力量参与地质灾害防灾减灾，加强从业人员专业素质和能力培训，提高地质灾害防治工作水平。搭建不同层次的地质灾害防治研究合作交流平台，切实解决地质灾害防治工作中的难题。充分利用“防灾减灾”宣传日等开展形式多样、内容丰富的宣传培训和应急避险演练，加强民众识灾防灾意识。通过多形式、多途径，加强地质灾害防灾减灾、避险自救知识宣传培训和避险演练，普及地质灾害防灾知识，提高社会各界及广大干部群众防灾减灾意识和自救互救能力。